禁限用物质初筛      检测原始记录表

| 委托编号 |  |  |  |  | 接样日期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  |  | 接样人 |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |  |  |
| 样品描述 |  |  |  |  | 检测环境 |  |  | ℃/ %RH |  |  |  |
| 检测设备 |  | 仪器编号 | 仪器设备名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  | 计量有效期 |  |
|  |  | ALTCCS-2022124 | 能量色散X荧光光谱仪(XRF) |  |  |  |  | EDX3800PLUS |  | 2026.4.10 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | QC/T 941-2013 QC/T 942-2021 QC/T 943-2013 QC/T 944-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质 |  | 标准片：EC681m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 元素 | Pb |  |  | Cd |  | Hg | Cr |  | Br |
|  |  | 标准值/ppm | 69.7 |  |  | 146 |  | 9.9 | 45.1 |  | 1430 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测过程： - 样品制备： 直接分析 切割/裁剪后分析 车削/铣削/抛磨后分析 汇聚分析 - 粉碎/研磨后压片分析 样品杯分析 其他 - 标准片校正：校正结果在标准值±30%误差范围内： 是 否 - 样品初筛测试：将制备好的样品平整覆盖于光谱仪的测试窗口，分析两次，取测试结果的算术平均值报告结果。当XRF筛选结果超出规定的警戒范围，采用更精确的化学测试方法测试样品，筛选依据见表1。 - 表1 不同材料中限用元素的筛选限值（单位：mg/kg） 元素; 聚合物材料; 金属材料; 其他材料. 铅/Pb; P≤（700-3S）＜X＜（1300+3S）≤F; P≤（700-3S）＜X＜（1300+3S）≤F; P≤（500-3S）＜X＜（1500+3S）≤F. 镉/Cd; P≤（70-3S）＜X＜（130+3S）≤F; P≤（70-3S）＜X＜（130+3S）≤F; LOD＜X＜（150+3S）≤F. 汞/Hg; P≤（700-3S）＜X＜（1300+3S）≤F; P≤（700-3S）＜X ＜（1300+3S）≤F; P≤（500-3S）＜X＜（1500+3S）≤F. 铬/Cr; P≤（700-3S）＜X; /; P≤（500-3S）＜X. 溴/Br; P≤（300-3S）＜X; /; P≤（250-3S）＜X. - 注：1.S为分析结果的标准偏差，LOD为检出限。 - 2.合格（P）——如果所有元素的分析结果都低于设定的最低限，则结果为合格 - 3.不合格（F）——如果所测元素中某元素测试结果高于设定的限值，则结果为不合格。 - 4.不确定（X）——如果所测元素的测试结果在设定的最低限值和最高限值之间，则结果为不确定，需进一步定量测试。 - 5.当初筛用XRF检测无法判定样品是否合格时，则进一步用化学方法测试。 |
| 检测结果： 序号; 样品编号; 测试项目; 测试1 mg/kg; 测试2 mg/kg; XRF测试结果mg/kg %; 备注. Pb. Hg. Cd. Cr; Cr6+. Br; PBBs. PBDEs. Pb. Hg. Cd. Cr; Cr6+. Br; PBBs. PBDEs. Pb. Hg. Cd. Cr; Cr6+. Br; PBBs. PBDEs. - 注：1.1ppm=1mg/kg=0.0001%。 - 2.ND指小于2ppm；NA指不适用。 - 3.当用XRF扫描检测时，PBBs/PBDEs为总溴（Br）的结果，Cr6+为总铬（Cr）的结果。 - 4.合格（P）——如果所测元素中某元素的测试结果低于设定的最低限，则结果为合格。 - 5.不合格（F）——如果所测元素中某元素的测试结果高于设定的最高限，则结果为不合格。 - 6.不确定（X）——如果所测元素的测试结果在设定的最低限值和最高限值之间，则结果为不确定，需要用化学法进一步测试。. |
| 备注：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  | 核查日期 |  |  |  |  |  |  |  |

ALTC-TC-JR-001-1/II